一、数据集划分

数据集包括80口训练井、10口测试井数据，文件统一以“井次ID.txt”命名。

1、训练集：包含全部输入曲线与POR、PERM、SW输出曲线，第一行为曲线名称，后续为逐行采样数据。

2、测试集：与训练井数据格式相同，但只有输入曲线，无输出曲线。

二、参数说明

DEPTH：深度 (Depth)，单位：米 (m)

DEVI：井斜角 (Deviation Angle)，单位：度 (deg)

AZIM：方位角 (Azimuth Angle)，单位：度 (deg)

GR：自然伽马 (Gamma Ray)

SP：自然电位 (Spontaneous Potential)

AC：声波时差 (Acoustic/Sonic Transit Time)

DEN：密度 (Bulk Density)

CNL：中子孔隙度 (Compensated Neutron Log)

PE：光电吸收截面指数 (Photoelectric Factor)

RXO：浅探测电阻率 (Shallow Resistivity)

RT：深探测/真电阻率 (Deep/True Resistivity)

CAL：井径 (Caliper)，测量井眼实际直径。

BIT：钻头直径 (Bit Size)。

CASE：套管直径 (Casing Size)。

POR：孔隙度 (Porosity)，连续型变量。

PERM：渗透率 (Permeability)，连续型变量。

SW：含水饱和度 (Water Saturation)，连续型变量。

一、业务背景

油气勘探开发过程中，孔隙度（POR）、渗透率（PERM）、含水饱和度（SW）等储层参数是储层品质评价、油气储量计算和开发方案制定的核心参数，广泛应用于资源评价、储量计算、开发部署和动态调整等关键业务环节。测井技术通过在钻孔中连续采集地层的电学、声学、放射性等多种物理响应信息，形成高分辨率测井曲线，为储层参数的定量评价提供了核心数据支撑。基于测井数据准确获取储层参数，是实现油气勘探开发精细化、智能化的关键基础。

二、问题与挑战

现阶段储层参数计算仍以传统物理模型和经验公式为主，存在三方面局限：

1、人工依赖程度高：计算流程需要地质与测井人员反复调参校正，流程繁琐，难以支撑大规模井网快速评价；

2、场景泛化能力弱：面对强非均质性、岩性突变等复杂地层，不同区块预测精度波动明显；

3、数据价值挖掘不足：测井数据维度丰富，传统方法难以充分挖掘多曲线间非线性关联。

针对上述问题，可通过人工智能方法构建数据驱动的预测模型，减少人工干预，提升复杂地层场景下的预测稳定性，充分挖掘多测井曲线的关联信息，全面提升储层参数计算效率与精度。

三、算法任务描述

参赛队伍基于官方提供的真实测井曲线数据集搭建模型，对各深度点三类储层参数进行回归预测：输入多维测井曲线，输出每个深度点对应的孔隙度（POR）、渗透率（PERM）、含水饱和度（SW）连续数值。

本赛题基线为75分，最终B榜综合得分必须超过该分数线，方能具备晋级决赛、参与奖项评选的资格。

四、赛制设置

初赛规则、决赛规则等赛制设置见【赛事中心-赛事整体说明】。

必须严格按照指定JSON结构输出预测文件result.json，禁止增删、修改任意字段，打包为result.zip上传评测，JSON标准格式如下：

{

"modelId": "",

"modelName": "模型名称",

"version": "1.0",

"resultData": [

{

"logId": "39dc13c9ca1e4f0eb5f9cb311fe564c3",

"predictions": [

{

"depth": 505.0,

"POR": 0.1,

"PERM": 12.35,

"SW": 0.426

},

{

"depth": 505.1,

"POR": 0.102,

"PERM": 13.02,

"SW": 0.431

}

]

}

]

}

（二）代码文件提交要求

必须同步提交完整、可独立运行、结果可复现的代码包submission_code.zip。保证在复现时，能够通过命令行指定数据路径和结果输出路径，一次性完成数据读取、预处理、模型加载、推理预测及结果文件生成，而无需人工修改代码、手动写入数据或交互式调试操作。代码目录结构如下：

README.md建议包含内容：

①算法名称：如基于时间序列特征融合的测井曲线异常检测模型；

②方法简介：简述模型架构、特征工程、训练策略、预测逻辑；

③运行环境：列明Python版本、全部依赖包及对应版本；

④运行命令：提供可直接复现预测流程的完整执行指令，如python predict.py --data_dir ./data --output ./result.json，参数说明如下：

a.--data_dir：用于指定测试数据目录或文件路径，评测data文件夹下目录结构与赛事下发的原始数据完全一致；

b.--output：用于指定预测结果保存路径。

⑤文件说明：标注核心脚本、模型权重、特征处理模块用途。

（二）统一客观评价指标

初赛、决赛采用同一套量化打分标准。

针对测试集中的 N 个深度点，设yᵢ为真实值，ŷᵢ为模型预测值，为防止分母为零，引入极小值

。

各项参数的准确率定义如下：

①孔隙度（POR）准确率AccPOR ：

②渗透率（PERM）准确率AccPERM ：

③含水饱和度（SW）准确率AccSW ：

综合百分制总分：